人因实验框架系统UniExp使用说明

清华大学工业工程系李志忠课题组

2025.1.2

目  录

一、	软件简介	1

二、	软件安装	2

三、	网络环境设置	3

四、	软件运行和使用	3

五、	实验脚本的编写	4

（一）基本结构和语法	4

（二）标准组件	6

六、	参试者安排文件的编写	10

七、	实验数据记录	10

八、	软件出错报告	10

- 软件简介

本课题组分析了面向现实任务的人因实验一般包含的要素、结构和事件逻辑，形成了人因实验的一般化模型，据此确定了人因实验框架系统UniExp的架构，如图 1所示。该架构的核心是数据转发器，所有各方都基于其协议进行数据（包括事件状态）的传递和共享。基于这样的统一架构和开放的信息传递和共享协议，将人、机器、交互设备、测量设备、仿真系统等都纳入其中，从而支持多方（人或系统）通过网络进行交互、协同和集成，结构可以灵活配置。实验平台管理控制系统UniExpMaster解释执行用xml格式定义的实验脚本文件（结构见图 2），控制实验的流程，监视实验进程，并记录实验数据。

图 1  UniExp的架构

UniExp的最重要特点是它是一个事件驱动的通用框架。在各实验层次可以设置表示事件状态和实验参数的变量，并可以被其他层次或外部程序改变，每个实验动作都可以用变量定义启动和结束条件，从而实现复杂的事件逻辑。事件驱动是现实任务人因实验与心理学等领域的基础研究实验的重要区别，即任务过程无法实现确定时序，而是往往由任务进程中发生的事件来确定其他事件是否会发生或任务进程如何发展。

图 2  人因实验脚本文件的基本结构

UniExp不仅标准化了实验过程控制，也标准化了共性的实验要素，并以标准组件的形式实现，可以支持范围非常广泛的人因实验，同时极大地减少具体领域的人因实验平台的开发工作量。主要的标准组件包括：延时、问卷测量（用xml定义，可嵌入图片和音视频）、获取用户输入（单选、多选、填空、评分等）、呈现文本、呈现图片、呈现声频（可用作条件告警）、播放音视频、设置倒计时和时间压力、运行程序、简单命令（如启动、停止）、变量设置、日志记录等。多数组件可以灵活设置具体呈现方式和参试者交互方式（见后文说明）。

- 软件安装

将UniExp压缩包解压缩，在主试和参试者计算机上都运行vcredist_x64_2012.exe（或vcredist_x86_2012.exe，如果操作系统是32位的版本），安装VC库文件；

将“主试”文件夹解压或复制到主试的计算机上任意文件夹位置。修改“主试”文件夹中的“Config.txt”文件里的第一行“DataTransceiver”后面的IP地址，改为本机的IPv4地址，然后就可以运行UniExpMaster.exe。该程序会自动启动数据转发器UniExpDataTransceiver.exe。

将“参试者”文件夹解压或复制到参试者使用的计算机上任意文件夹位置。修改该文件夹中“Config.txt”文件里的第一行“DataTransceiver”后面的IP地址，改为主试计算机的IPv4地址，也可以在运行后根据提示输入。研究者自行开发的实验任务程序也应放到本文件夹下，或者将本文件夹下的文件复制到实验任务程序所在的文件夹下。

在主试端运行UniExpMaster.exe之后，可以在参试者端运行示例程序UniExpClient.exe和UniExpMaster.exe，观察不同程序之间的命令传递和数据交换。

如果使用慧创的近红外设备，可向开发者索要接口程序。

- 网络环境设置

由于计算机普遍安装了防火墙，会阻拦计算机之间的网络通信，因此需要在防火墙软件设置界面的网络访问保护相关部分将各台计算机相互设为可信任计算机（简单的做法是将所在网段设为信任区域），并允许双向操作。最好在实验前检验一下计算机之间网络通信是否正常。

检验是否可双向连通的一种方法：打开命令行窗口（按组合键“Win+R”，输入指令“cmd”，回车），输入“ping ...”（其中号部分为 IP 地址），回车，无法连通的话将显示“来自...的回复:无法访问目标主机”，否则将在“回复:”之后显示“字节=32 时间<1ms TTL=128”之类的内容。

通用实验管理控制平台UniExpMaster（主试端）和实验任务程序（参试者端）计算机可通过一个Hub进行网络连接，组成局域网。局域网可以不与外部连接，为每台计算机设置固定IP地址；也可以用一根网线连接到外部网络插口，并由外部网络的DHCP服务器自动为每台计算机分配IP地址。

提示：学习和调试实验脚本文件时，可以在同一台计算机上运行UniExpMaster和实验任务程序程序。

- 软件运行和使用

运行主试端“UniExpMaster.exe”，会出现UniExp人因实验管理控制平台”和“UniExp数据收发器”两个窗口。数据收发器IP为主试计算机IP。

提示：主试端程序一般先于实验任务程序运行，以便实验任务程序能连接到数据转发器。如果先运行实验任务程序，将弹窗要求输入数据转发器IP，这时可以在主试端运行UniExpMaster.exe，记住数据收发器显示的IP后，在参试者端输入，然后确认即可。

点击“UniExp人因实验管理控制平台”窗口的“运行实验项目”，选择需要执行的实验脚本文件，比如示例文件目录中的“Example.exp.xml”，将会弹出实验过程控制窗口（如下图）。其中，左侧树状图显示实验过程的所有阶段和动作，自动突出显示当前的进展位置；中间部分显示实验过程动态信息；右侧面板用于实验控制和变量显示。在“UniExp数据收发器”窗口可看到连接情况，如果出现无法连接数据转发器的提示，则在提示窗口改正IP地址然后点击【确定】按钮即可（可从数据转发器窗口复制IP地址）。

执行实验脚本时，会自动读入其中指定的参试者安排文件（事先由研究者设计编写，“名称.sub.txt”），获得每位参试者对应的变量设定并自动解析执行。

在实验过程控制窗口中，首先选择（或填入）参试者ID，点击参试者右边的【开始实验】按钮，即可按照实验各阶段的脚本设定执行，包括发布各种命令。依次点击脚本执行窗口右下方的“开始”和“结束”按钮，即可开始和结束实验的某一个Session（阶段）。说明：之所以要由主试手动开始和结束每一个Session，是考虑到不同session之间可能需要处理设备检查调整、与参试者交流、参试者解决生理需要等时长不确定的事宜。

- 实验脚本的编写

实验脚本文件采用XML格式编写，具体语法和命令格式可参考“Example.exp.xml”中的说明和示例。以下重点介绍实验脚本文件的基本结构和格式、通用实验管理控制平台程序UniExpMaster的标准组件。UniExpMaster提供了实验脚本文件辅助编辑的功能，能够通过交互界面对基本内容进行定义，但许多情况下直接编辑文件更灵活。实验脚本文件可以用任何文本编辑器进行编写，最好采用能够具有xml语法检查功能的编辑器，例如Visual Studio。

（一）基本结构和语法

- 基本结构

实验脚本文件采用xml格式编写，因此要符合xml格式的基本约定，此处不赘述。不过也不需要专门去学习xml的资料，参考示例即可。Example.exp.xml详细注释说明了实验脚本文件基本结构和语法，其中变量设置等只是示例。请通过该文件学习，这里不予赘述。

- 动作定义：Action、RepeatedActionBefore和RepeatedActionAfter

Action、RepeatedActionBefore和RepeatedActionAfter都用来指定动作。

RepeatedActionBefore用来指定所有ExperimentCondition都要统一先执行的动作（例如静息），然后才执行ExperimentCondition内指定的Action；

RepeatedActionAfter用来指定ExperimentCondition内的Action执行完毕后统一都要执行的动作（如问卷调查）；

每个ExperimentCondition之内指定的Action则是该实验条件要执行的特殊动作。

在Session下、Condition前指定的Action在所有Condition前只执行一次；

而RepeatedActionBefore和RepeatedActionAfter以及Condition内指定的Action则是每个试次都执行，且是按照RepeatedActionBefore、Condition内Action、RepeatedActionAfter的顺序分组执行。

在一个Session下同属RepeatedActionBefore或RepeatedActionAfter的同组动作为并行关系，即可以同时执行，这意味着实际执行顺序不确定，除非通过StartCondition、StartSetting和EndSetting控制先后顺序。在同一个Session或Condition下的同组Action也为并行关系。WaitForExit为Yes时表示该动作必须完成才能执行本组动作之后的内容，用来确保在执行下一组动作之前某动作已经执行完毕，也控制了不同组动作之间的时序。WaitForExit默认为No。

如果每个实验条件下要执行的动作可以在定义形式上一样，则可以均按RepeatedActionBefore或RepeatedActionAfter进行定义，而Condition部分的作用主要是进行条件设置以及执行特殊Action。

在开始每一个ExperimentCondition时，可以设置它的Settings，其中所有的变量在动作定义中可以引用。可以巧妙使用变量替换，使得所有动作的定义形式上一样，但在执行时可因不同ExperimentCondition下Settings不同而执行不同的内容。

Action、RepeatedActionBefore和RepeatedActionAfter都可以设置StartCondition、StartSetting、EndCondition和EndSetting，其中：StartCondition用来指定动作执行的前提条件，满足前提条件时该动作才开始被执行，否则一直等待；StartSetting和EndSetting分别用来指定动作执行之前和之后所做的变量设置，与StartCondition结合可用来控制同一组Action、RepeatedActionBefore或RepeatedActionAfter的动作先后顺序。EndCondition用来指定动作执行的结束条件，一旦满足结束条件，该动作就将自动终止，否则将一直进行或等待；对于SetCountdown和SetTimePressure命令，在EndCondition条件满足时即结束计时，但如果计时结束，则不等待EndCondition。这里所谓的“组”是指在同一层次下的相同主题条目的集合。

全段复制：CopySession和Replace

考虑到多个Session可能非常相似，仅在编号或个别词语上不同，因此提供了以下两个在Sessioon实体内使用的特殊标签，以方便脚本文件编写：

<CopySession>n</CopySession>：将ID=n的Session直接复制过来(Session的ID和Settings除外）

<Replace>A1:A2;B1:B2</Replace>：对Session的内容进行字符替换（Session的ID以及Mark、TrialNum等数值内容除外）

变量替换和组合

变量替换和组合有助于编写逻辑性强的简洁脚本。以下是UniExpMaster支持的变量替换和组合语法：

{...}表示变量替换，前面可以有乘子，可以多层嵌套。例如“1.2{A}”表示用1.2乘以A的取值，其结果替换“{A}”;

(...)根据RelatedPairs进行变量名称替换，也可以多层嵌套。例如RelatedPairs设置了“A:B”，则“(A)”将由“B”取代。

{...}和(...)可以嵌套使用，由里向外依次处理。同一表达式的变量替换或变量名称替换按照从左到右的顺序处理。分号隔开的各项设置按先后顺序依次处理。

“^”符号表示将其前后字符串结合，用来灵活生成变量名，用法比RelatedPairs简单，以变量名称具有自明性和脚本文件易懂为原则考虑选用哪种方式。“^”符号可以和“{...}”、“(...)”结合使用。“^”符号可以省略，但可能影响可读性。例如，如果变量A的取值为“Dest”，B的取值为“1”，则“{A}^{B}”、“{A}^1”和“{A}1”结果都为“Dest1”。

（二）标准组件

标准组件在实验脚本文件的动作定义中以Command=“???”的形式给出。以下列出实验管理控制平台程序UniExpMaster的标准组件及其命令格式。以下命令中：“[”和“]”之间为非必需项；如果有“/”，则表示只能使用给出的多个可选值，加下划线表示默认值；“???”和“nnn”分别表示研究者自行确定的文本和数字内容；“……”表示可以有不确定数量的设置项；在不至于引起误解的情况下，有些内容给出具体设置，仅做示例。

- 延时Delay

Command="Delay#Duration:nnn"

用来设置延时。

- 问卷调查LaunchQuestionnaire

Command="LaunchQuestionnaire#Source:???"

用来启动调查问卷，Source指定调查问卷的定义文件名（xml格式）。可用实验管理控制平台软件随带的调查问卷编辑工具UniExpQuestionnaireTool编制调查问卷，支持的题目类型包括单选题、多选题、填空题和评分题，可以嵌入图片和音视频。

- 获取输入GetInput

Command="GetInput#Source:???"

用来获取用户的交互输入，采用问卷的方式。Source指定所需输入对应的调查问卷定义文件名（xml格式）。

- 呈现音频信息（告警）DisplayAuditoryMessage

Command="DisplayAuditoryMessage#Source:???[;AlarmCondition:变量名称1-值1,变量名称2-值2,…][;AlarmInterval:0.5][;Loop:Yes/No][;Duration:nnn][;Text:???] [;FontName:Times New Roman][;FontSize:16][;FontColor:255,0,100,0][;Flash:Yes/No] [;FlashColor:255,255,255,0][;Position:TopRight/TopLeft/TopCenter/BottomRight/BottomLeft/BottomCenter/ScreenCenter][;CloseBoxForbidden:Yes/No]"

以不可见的方式播放音频，可用于呈现音频刺激（可附带文本）。其中：Source指定音频文件名，Loop设定是否要循环播放，Duration设定显示时长，Text设定要显示的描述文本内容，FontName、FontSize和FontColor分别设定文本显示采用的字体、字号和颜色，Flash设定文本是否要闪烁，FlashColor设定闪烁的颜色，FlashInterval设置闪烁的时间间隔（单位为秒），Position设定要显示在屏幕上的位置，CloseBoxForbidden用来设定参试者是否可以通过窗口右上角的关闭按钮关闭窗口。用作声音告警时，可通过AlarmCondition设置告警的条件，注意告警条件表达式中变量名和值之间是“-”号，条件之间用“,”号隔开。

- 呈现文本信息DisplayTextMessage

Command="DisplayTextMessage#Duration:nnn;Text:???[;Margin:nnn][;Width:nnn][;FontName:Times New Roman][;FontSize:16][;FontColor:255,0,100,0][;Flash:Yes/No] [;FlashColor:255,255,255,0][;FlashInterval:0.5][Position:TopRight/TopLeft/TopCenter/BottomRight/BottomLeft/BottomCenter/ScreenCenter][;Source:??][;CloseBoxForbidden:Yes/No]"

用来显示文本信息，可用于呈现文本刺激或提示。其中：Text设定要显示的文本内容，Margin为文本与窗口边框的边距，Width设定文本显示每行宽度，Source用来设定在显示文本的时候要同时播放的媒体文件名，其余同前。

- 呈现图片ShowPicture

Command="ShowPicture#Source:???[;Height:nnn][;Width:nnn][;Flash:Yes/No][;FlashColor:255,255,255,0][;FlashInterval:0.5][;Position:TopRight/TopLeft/TopCenter/BottomRight/BottomLeft/BottomCenter/ScreenCenter][IfMaxWin:Yes/No][;CloseBoxForbidden:Yes/No]"

用来显示图片，可用于呈现图片刺激或说明。其中：Source用来设定要呈现的图片文件名，Height和Width设定图片显示的宽度和高度，IfMaxWin设定是否要最大化窗口，其余同前。

- 播放音视频PlayAudio和PlayVideo

Command="PlayAudio/PlayVideo#Source:???[;Loop:Yes/No][;Height:nnn][;Width:nnn][;Flash:Yes/No][;FlashColor:255,255,255,0][;FlashInterval:0.5][;Position:TopRight/TopLeft/TopCenter/BottomRight/BottomLeft/BottomCenter/ScreenCenter][IfMaxWin:Yes/No][;CloseBoxForbidden:Yes/No]"

用来播放音视频，可用于呈现音视频刺激或讲解。其中：Source用来设定要呈现的音视频文件名，Height和Width设定音视频显示的宽度和高度，其余同前。

- 设置倒计时和时间压力SetCountdown和SetTimePressure

Command="SetCountdown/SetTimePressure#TimeAmount:nnn[;Source:???][;Tip:???][;FontSize:16][;FontColor:255,0,100,0][;Flash:Yes/No][;FlashColor:255,255,255,0][;FlashInterval:0.5][AvailableTimeFormat:0|99/0分99秒/0秒;][AvailableTimeFontName:Times New Roman;][AvailableTimeFontSize: 16;] [AvailableTimeFontColor:255,0,100,0;][Position:TopRight/TopLeft/TopCenter/BottomRight/BottomLeft/BottomCenter/ScreenCenter][IfVisible:Yes/No]"

分别用来设定倒计时（不显示窗口）和施加时间压力（用窗口显示时间值并可播放时钟走动声），可用来诱发时间压力应激。其中：TimeAmount用来设定计时长度（单位为秒）；Source用来设定时钟走动声的音频文件名；Tip设定提示文本，默认值为“剩余时间（秒）：”，其后显示剩余时间；IfVisible设定是否要显示窗口；AvailableTimeFormat用来设置剩余时间的显示格式，“0”表述位数不定的数值，“99”表示两位数，“0|99”表示将显示为“??:??”的格式，默认格式为“0秒”，即显示总秒数；AvailableTimeFontName、AvailableTimeFontSize和AvailableTimeFontColor分别设定剩余时间的显示字体、大小和颜色；其余同前。

特别说明：该命令结束时将设置一个名为“TimeEnded”的变量：如果是超时，将其值设为“OutOfTime”；如果是结束条件满足，则将其值设为“EndConditionMatched”；如果是由“StopTimeCounting_”和ActionID构成的变量（用以结束计时的特定变量）值为“Yes”，则将“TimeEnded”的值设为“StoppedByStopTimeCountingSetting”。

- 执行程序RunProgram

Command="RunProgram#Source:???"

用来在参试者端启动Source指定的应用程序。Source设定的应用程序文件名既可以是常规的EXE文件，也可以是其他操作系统能够使用默认应用程序打开的文件名，例如网页连接。

- 参试者响应方式

对于显示文本信息、显示图片、播放音视频组件，可以在动作定义中设置参试者相应方式，具体方式如下：

<ResponseTips>???</ResponseTips>

<ResponseType>Button:???[,???,[……]]/Keyboard:???/MouseClick:???</ResponseType>

其中：ResponseTips为文本内容，将被显示在以上组件的显示窗口上方，用来提示参试者如何进行响应；ResponseType指定响应类型，包括以下几种：

- Button：指定按钮响应，可以指定多个按钮上的文字，用于自动生成多个按钮。点击任何一个按钮后将退出，并返回所点击按钮的文本。

- Keyboard：指定键盘响应，击任何一个键盘按键后将退出，并返回所击键的键盘码。

- MouseClick：指定鼠标响应，击任何一个鼠标键后将退出，并返回所击键的代码。

参试者的响应记录在日志中。

- 参试者安排文件的编写

参试者安排文件的编写，可参考“空间站舱外救援2-ques0920.sub.txt”，并对照“空间站舱外救援2-ques0920_zzli.exp.xml进行理解。

- 实验数据记录

UniExp主试端会自动做下记录：

- 实验脚本文件名.log：实验脚本文件的详细执行过程记录。

- 实验脚本文件名.ActionTime.txt：实验脚本文件中每一个Action的起止时间和时长。

- 实验脚本文件名.TrialTime.txt：实验过程每一个试次的起止时间和时长。

- 实验脚本文件名.问卷定义文件名.txt：记录每一位参试者对相应问卷所有题目的回答。

实验任务程序也可以通过SendMessage()方法发送以下内容的命令指示UniExp保存实验任务程序特定的数据：

[FOR_MASTER][Master]WriteLog#<文件名>Init:表头项内容   (各变量名称)

[FOR_MASTER][Master]WriteLog#<文件名>记录内容

建议数据项之间采用“\t”（制表符）隔开，以方便用excel等程序打开。

- 软件出错报告

如果弹出错误窗口，请点击详细信息后截图发给开发者。还可以用鼠标右键点击Windows【开始】按钮，在弹出菜单中点击“事件查看器”，在打开的窗口左侧栏目中依次选择“Windows日志”和“应用程序”，在右侧列表中依次点击最近两个红色感叹号条目，截屏后发给开发者。

欢迎使用者提出宝贵改进意见。

欢迎加入用户交流微信群：UniExp。

（完）